1.耐燃反射暗架音效天花之板材

| 產品（材料）規格 | 告訴人指述抄襲歐亞規格 |
| --- | --- |
| 採用9mm(t)強化纖維防火音效石膏板，其強度特性須達到： (1)符合耐燃一級認證，新技術、新工法。 (2)具備環保標章等級（需附國内行政院環保署證明）。 (3)通過健康綠建材認證（内政部GBM），對人體無害。揮發性物質在：0.131mg/m2.hr以下。 (4)放射性污染危害檢測在0.145μSv/h以下。（需國內原能會相關認識單位證明） (5)經濟部標準局證明品質達正字標記等級。 (6)耐溼能力：下垂量在0.706mm以下（25°C，90%RH）。 (7)浸濕厚度變化率：1.185%以下。潮濕線變化量<0.0479%。 (8)密度為858.97kg/m3以上(CNS10994)。 (9)抗濕内襯裱紙吸水性能在：3.762mm以下（綠色表層）。抗濕浸水試驗在：145.41g/m2以下（30min）。 (10)最大表面吸水值<5.54g以下(CNS4458)。 (11)無毒性污染測試：Pb含量在0.156mg/L以下，As值在0.04mg/L以下（需附國內環保署認可單位之證明）。 (12)施工前需送樣及測試報告、廠商證明予工程司確認後，方可進場施工。 採用透氣抗霉漆。 | UCCTW(環球水泥股份有限公司) (1)記載同規格(1)。 (2)記載同規格(2)。 (3)通過健康綠建材認證（内政部GBM），對人體無害。揮發性物質在：0.051mg/m2.hr以下。 (4)官網未記載。 (5)記載同規格(5)。 (6)官網未記載。 (7)官網未記載。 (8)密度為5.7~8.6kg/m2以上(CNS10994)。 (9)官網未記載。 (10)最大表面吸水值2以下。【註：2未標示單位】 (11)無毒性污染測試：Pb含量在0.0290mg/L以下。 (12)記載同規格(12)。 |

2.無縫吸音天花板之板材

| 圖說規格 | 告訴人指述抄襲歐亞規格 |
| --- | --- |
| (1)板材材質：再生玻璃粒板，不含任何礦質纖維屬環保建材。 (2)厚度：15mm。 (3)尺寸：120*80cm。 (4)密度：不大於500kg/m3。 (5)防火性：需符合CNS 6532耐燃二級。 (6)伸張強度：大於9N/mm2。 (7)抗壓強度：大於4N/mm2。 (8)熱導係數：小於0.1W/m．k。 (9)熱脹係數：≦8*10-6m/mk。 (10)水氣滲透級數：μ=11。 (11)表面層3度透音漆。 (12)吸音性：依據EN 20354需符 合下表要求 Hz; 125; 250; 500; 1K; 2K; 4K. α; 0.55; 0.75; 0.75; 0.65; 0.65; 0.70. | PINTA【歐亞】 (1)記載同規格(1)。 (2)厚度：25mm。 (3)尺寸：60*60cm、60*120cm。 (4)密度：269kg/m3。 (5)防火性：符合ASTM E48耐燃一級。 (6)伸張強度：未記載。 (7)抗壓強度：165 psi。 (8)熱導係數：R value3.24。 (9)熱脹係數：未記載。 (10)水氣滲透級數：未記載。 (11)表面層3D透音漆。 (12)吸音性：ASTM C423 NRC:0.9 |

3.木絲吸音天花板

| 圖說規格 | 宗邁舉例 |
| --- | --- |
| (1)材質：天然木絲纖維加氧化鎂礦石，混合高壓高溫成板，抗菌、防蟲蛀，不得含有水泥成分等雜質。 (2)厚度：15mm (3)尺寸：600*600mm或600*1200mm (4)纖維直徑：1.0±0.1mm (5) 吸音率：需符合下表(EN 20345) Hz; 125; 250; 500; 1K; 2K; 4K; NRC. α; 0.75; 0.82; 0.88; 0.90; 0.84; 0.86; 0.87. (6)防火性：符合CNS 6532，耐燃二級 (7)防霉性：符合ÖN B6010標準 | Knauf（翔鈺企業股份有限公司） (1)材質：記載同規格(1)。 (2)厚度：15mm (3)尺寸：600*600mm或600*1200mm (4)纖維直徑：1.0±0.1mm (5)吸音率：0.95 (6)防火性：符合CNS 14705，耐燃二級 (7)防霉性：符合ÖN B6010標準 |

4.木皮木石纖維槽孔吸音音效牆板之吸音泡棉【註：      為規格不符】

| 圖說規格 | 宗邁舉例 |  |
| --- | --- | --- |
| 吸音泡棉： (1)材質：三聚氰胺脂吸音泡棉。 (2)厚度：25mm (3)密度：11kgs/m3 (4)伸張強度：100~150kpa (5)硬度(40%)變量：7~13kpa (6)壓縮量：10% at 70℃ for 22hours (7)熱傳導性：0.032~0.034W/m。K (8)防火性：符合UL 94 HF 1，及V-0 符合ASTM E84，class A 符合ABD0031 (9)吸音性：依照CNS9056與ASTM C423迴響室吸音率測定需符合下表 Hz; 250; 500; 1000; 2000; 4000. α; 0.23; 0.58; 0.85; 0.78; 0.79. | Gustafs【歐亞】 未見型錄 | PINTA（歐亞） (1)材質：三聚氰胺脂吸音泡棉。 (2)厚度：25mm (3)密度：9.5±1.5kgs/m3 (4)伸張強度：120~180kpa (5)硬度(40%)變量：6~11kpa (6)壓縮量：15~29% (7)熱傳導性：＜0.035/m。K (8)防火性：DIN4102-B1 (9) 吸音性：依照DIN EN11654迴響室吸音率測定需符合下表 Hz; 250; 500; 1000; 2000; 4000. α; 0.15; 0.30; 0.50; 0.70; 0.80. |

5.觀眾席照明工程之崁燈高天井LED燈

| 圖說規格 | 告訴人指述抄襲此產品規格 |
| --- | --- |
| (1)消耗功率：80W (2)色溫：4600~5600K (3)輸入電壓：AC 220V 60Hz (4)總流明數：4350 1m以上 (5)出光角度：60/120度 (6)尺寸：∮414mm*L266mm(僅供參考) (7)燈具本體：鋁合金 (8)燈具應符合CNS 14335、CNS 14115、IEC 60598-2-1標準。 | OPTOTECH【光磊科技股份有限公司】 (1)消耗功率：80W (2)色溫：5100±500K (3)輸入電壓：100-240VAC (4)總流明數：>4350 1m (5)出光角度：110゜ (6)尺寸：∮414mm*L266mm (7)燈具本體：鋁 (8) CNS |