附表三：活動中心室內設施復原

| 項次 | 項目及說明 | 數量 | 原告請求金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 假設工程及防護措施 |  |  |
| 1-1 | 施工告示牌 | 1面 | 931 |
| 1-2 | 柔性告示牌及警示標語 | 1場 | 522 |
| 1-3 | 防護用具及警示帶 | 1場 | 4670 |
| 1-4 | 鷹架及墜落防止設施（部分活動架） | 1235平方公尺 | 230945 |
| 1-5 | 彩色彩鋼板圍籬設施（H＝1.8M） | 25M | 12750 |
| 1-6 | 臨時用電設施（開關箱設置及電源拉設） | 1式 | 26000 |
| 小計 |  |  | 275818 |
| 2 | 活動中心地下室整修 |  |  |
| 2-1 | 室內牆面天花板以水刀清洗4000psi（含海綿池抽水排出） | 4500平方公尺 | 63000 |
| 2-2 | 原有天花板鋼架及燈具及管路拆除運棄 | 550平方公尺 | 12650 |
| 2-3 | 原有空調管路及開關箱拆除運棄 | 1式 | 3736 |
| 2-4 | 磨石子地坪破損整修 |  |  |
| a | 海綿池底及週邊1：3水泥砂漿補平施作 | 174平方公尺 | 24360 |
| 2-5 | 地下室天花板及牆面油漆（批漆土及噴漆） | 4500平方公尺 | 189000 |
| 2-6 | 外牆及地坪磁磚剝落修復 | 50平方公尺 | 37350 |
| 2-7 | 梯間油漆（批漆土及噴漆）含梯架費 | 600平方公尺 | 30600 |
| 2-8 | 原有鏡牆拆除及新設（L1400*H190cm）含底板及ST收邊條 | 27平方公尺 | 25218 |
| 2-9 | 防火門 |  |  |
| a | 防火門（180cm*210cm） | 4扇 | 74720 |
| b | 防火門（100cm*220cm） | 10扇 | 93400 |
| c | 防爆窗W1（121cm*120cm） | 5樘 | 9695 |
| d | 防爆窗W1’（126cm*120cm） | 10樘 | 20190 |
| e | 防爆窗W2（121cm*80cm） | 10樘 | 12930 |
| f | 防爆窗W2’（126cm*80cm） | 5樘 | 12945 |
| g | 防爆窗W3（96cm*60cm） | 12樘 | 9228 |
| h | 防爆窗W4（69cm*120cm） | 16樘 | 17696 |
| i | 不鏽鋼格柵窗W1（121cm*120cm） | 5樘 | 10170 |
| j | 不鏽鋼格柵窗W1’（126cm*120cm） | 10樘 | 21180 |
| k | 不鏽鋼格柵窗W2（121cm*80cm） | 10樘 | 13560 |
| l | 不鏽鋼格柵窗W2’（126cm*80cm） | 5樘 | 7060 |
| m | 不鏽鋼格柵窗W3（96cm*60cm） | 12樘 | 9684 |
| n | 不鏽鋼格柵窗W4（69cm*120cm） | 16樘 | 18560 |
| 2-10 | 室內柱面防撞措施（圓柱H＝200cm） | 50平方公尺 | 140100 |
| 2-11 | 海綿池週邊防護及灌漿整修 |  |  |
| a | 海綿池側牆鋼架鋼板及RC、粉刷層鬆脫拆除運棄（15*6*2M） | 1座 | 5697 |
| b | 海綿池內及週邊防撞墊新設（含步道） | 93平方公尺 | 390786 |
| c | 新設海綿池側牆RC壁填補平台下凹槽（L15*H2*W0.3M）（含鋼筋彎紮及模板組立） | 1式 | 56974 |
| d | 海綿池中央RC走道及器材固定RC座新設（L15*H2*W0.5M）（含鋼筋彎紮及模板組立） | 1式 | 65380 |
| 2-12 | 天花板及牆面、柱面粉刷層剝落拆除運棄及1：3水泥粉光（含鋼筋外露結構補強、裂縫灌注及原有破損修復） | 500平方公尺 | 187000 |
| 2-13 | 地面清潔打腊及施工復原費 | 2300平方公尺 | 11500 |
| 2-14 | 辦公室天花板（含角鋼結構） | 180平方公尺 | 134280 |
| 2-15 | 辦公室隔間牆敲除運棄 | 20平方公尺 | 8660 |
| 2-16 | 辦公室砌1b隔間磚牆至天花板 | 25平方公尺 | 32700 |
| 2-17 | 辦公室、選手休息室照明、風扇、插座及開關設置 |  |  |
| a | 吸頂式鏡面反射型日光燈（T5-14W*4溫色） | 34盞 | 47634 |
| b | 燈具開關 | 4個 | 1868 |
| c | 設置110v雙連插座（H30cm）（2P＋G） | 21只 | 9807 |
| d | 節能風扇（ABS材質及嵌入天花板型） | 16台 | 37360 |
| 小計 |  |  | 1846678 |
| 3 | 廁所及淋浴室整修工程 |  |  |
| 3-1 | 天花板（含角鋼結構） | 130平方公尺 | 97110 |
| 3-2 | 隔間、隔間門版（13mmt熱固性強化樹脂板） | 85平方公尺 | 198475 |
| 3-3 | 男女廁所、男女淋浴間、水療室告示牌 | 5片 | 4205 |
| 3-4 | 小便器擣擺 | 3片 | 5043 |
| 3-5 | 小便器 | 4個 | 16812 |
| 3-6 | 小便器電子式沖水感應器 | 4個 | 11208 |
| 3-7 | 小便器扶手 | 1組 | 2335 |
| 3-8 | 坐式大便器 | 10座 | 60710 |
| 3-9 | 1/4圓置物檯 | 10個 | 4670 |
| 3-10 | 不鏽鋼雙層置衣毛巾架 | 6個 | 6726 |
| 3-11 | 原有隔間及搗擺敲除運棄（男女廁各2間加淋浴室2間共6間） | 1式 | 28954 |
| 3-12 | 淋浴間砌1b磚牆隔間 | 25平方公尺 | 32700 |
| 3-13 | 地面原有填高之混凝土層及磁磚拆除運棄 | 27平方公尺 | 3780 |
| 3-14 | 衛生設備及管路拆除運棄 | 6間 | 11208 |
| 3-15 | 地坪防水施作（乙烯脂-2mmTH） | 112平方公尺 | 8400 |
| 3-16 | 地坪1：3水泥粉刷貼止滑石英磁磚（30*30cm選樣）（含防水抹縫及洩水坡度施作） | 112平方公尺 | 83776 |
| 3-17 | 便所PC砌磚地坪墊高（H10cm）詳圖 | 12平方公尺 | 5604 |
| 3-18 | 新設不銹鋼淺溝 | 30公尺 | 43710 |
| 3-19 | 牆面1：3水泥粉刷貼拋光石英磚（30*60cm）含腰帶磚W＝15cm（4.5*4.5）及防水抹縫 | 484平方公尺 | 361548 |
| 3-20 | 入口地坪不銹鋼壓條（W5cm﹡1.2mmt） | 5公尺 | 3735 |
| 3-21 | 黑岡石置物台板及施工w15cm*2cmTH | 15公尺 | 14010 |
| 3-22 | 黑岡石洗手台面組w150*d60*h80（含下嵌式雙水槽-選樣） | 2座 | 14944 |
| 3-23 | 洗手台下櫃w150*d60*h80（防潮板） | 2座 | 13076 |
| 3-24 | 明鏡屏100*150cm 5mmTH無波紋鏡面及不銹鋼烤漆框 | 2片 | 4670 |
| 3-25 | 黑岡石洗手台面組w100*d60*h80（含上嵌式雙水槽-選樣） | 1座 | 6538 |
| 3-26 | 洗手台下櫃w100*d60*h80（防潮板） | 1座 | 5604 |
| 3-27 | 明鏡屏（5mmTH無波紋鏡面及不銹鋼烤漆框）含安裝（100*100cm） | 1片 | 1868 |
| 3-28 | 砌磚拖布盆 | 2組 | 5604 |
| 3-29 | 一般水龍頭 | 2只 | 280 |
| 3-30 | 新設拖把架及安裝（5個掛夾） | 2組 | 1214 |
| 3-31 | 省水龍頭 | 5只 | 2100 |
| 3-32 | 抿石子檔水條 | 4公尺 | 932 |
| 3-33 | 貼磁磚檔水條 | 8公尺 | 3736 |
| 3-34 | 混合型長柄單把龍頭及蓮蓬頭（含安裝及附件） | 6組 | 11208 |
| 3-35 | 不鏽鋼抽紙架（含安裝及五金） | 10組 | 3270 |
| 3-36 | 黑岡石化妝台板及施工w65cm*3cmTH | 4M | 9340 |
| 3-37 | 訂製置物格板架-化妝台木作台櫃W65*H16cm-吊櫃型及配件 | 4M | 11208 |
| 3-38 | 明鏡屏（5mmTH無波紋鏡面及不銹鋼烤漆框）含安裝及底板（50*100cm） | 6片 | 6726 |
| 3-39 | 廁所照明燈具 |  |  |
| a | 嵌頂式燈筒（省電燈泡27w-溫色） | 16盞 | 14944 |
| b | 吸頂式鏡面反射型日光燈（T5-14W*4溫色或校方指定） | 26盞 | 36426 |
| c | 燈具開關 | 5個 | 2335 |
| 3-40 | 設置110v雙連插座（H75~120cm）（2P＋G） | 5只 | 2335 |
| 3-41 | 設置220v吹風機插座（2P＋G） | 6只 | 2802 |
| 3-42 | 節能風扇（ABS材質及嵌入天花板型） | 10台 | 23350 |
| 3-43 | 即熱型電熱水器10.1KW瞬熱型（附漏電型保護開關） | 6組 | 47634 |
| 3-44 | 電源開關箱設置（燈具，電熱水器，風扇，插座等）含總電拉設至入口開關箱ACP銜接 | 1組 | 65380 |
| 3-45 | 給水排污管路設置 |  |  |
| a | 新設PVC給水管-3”（4.5m/m） | 35m | 2765 |
| b | 新設PVC給水管-2”（4.5m/m） | 25m | 1675 |
| c | 新設PVC給水管-1.5”（4.0m/m） | 25m | 1125 |
| d | 新設PVC給水管-1”（3.5m/m）-3/4”（3.0mm） | 30m | 660 |
| e | 新設PVC給水管-1/2”（3.0m/m） | 20m | 300 |
| f | 新設PVC排水管-2.5”（3.0m/m） | 55m | 4125 |
| g | 新設PVC排水管-2”（2.0m/m） | 11m | 407 |
| h | 新設PVC排污管-2.5”（3.0m/m） | 11m | 825 |
| i | 新設PVC排污管-4”（4.0m/m） | 25m | 3000 |
| j | 新設不銹鋼方型地板排水口-∮2.5” | 8只 | 3584 |
| k | 新設清潔口-4” | 3只 | 1794 |
| l | 新設清潔口-2.5” | 5只 | 1870 |
| m | PVC配管另料 | 5間 | 11675 |
| n | PVC配管工資（含器具安裝固定） | 5間 | 30350 |
| o | 打鑿洗洞及復原工料 | 1式 | 1868 |
| 小計 |  |  | 1368266 |
| 總計 |  |  | 3490762 |