附表一：系爭產品1、3、5至7與系爭專利申請專利範圍第1項之比對分析表

| 系爭專利 |  |  | 系爭產品 1、3、5至7 |  | 文義讀取 |  | 適用均等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請求項 | 要件標號 | 技術特徵 | 要件標號 | 技術內容 | 各要件 | 結論 | 各要件 | 結論 |
| 1 | A | 一種記憶體模組之保護裝置，係包括 | a | 系爭產品1、3、5至7係為一種記憶體保護裝置。 | 是 | 文義讀取 | - | - |
|  | B | 一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片， | b | 系爭產品1、3、5至7具有一對可覆蓋記憶體之護片，該等護片之相對面內側設有緩衝膠片。 | 是 |  | - |  |
|  | C | 且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座； | c | 系爭產品1、3、5至7之每一護片上側緣分別折出扣片及扣孔座。 | 是 |  | - |  |
|  | D | 該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； | d | 系爭產品1、3、5至7之扣孔座係設有上段面以及下段面，且在扣孔座之上段面以及下段面內設有扣孔。 | 是 |  | - |  |
|  | E | 該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； | e | 系爭產品1、3、5至7之扣片前緣亦下降成上段面以及下段面，在下段面形成扣合片，且在該扣合片之前端設有卡榫。 | 是 |  | - |  |
|  | F | 該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： | f | 系爭產品1、3、5至7之扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用緩衝膠片使其與記憶體貼合。 | 是 |  |  |  |
|  | G | 上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； | g | 系爭產品1、3、5至7之扣孔座下段面的扣孔寬度大於扣孔座上段面的扣孔寬度。 | 是 |  |  |  |
|  | H | 上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； | h | 系爭產品1、3、5至7之扣合片兩側伸出卡榫，其中扣合片前緣寬度約等於扣孔座下段面的扣孔寬度，但扣合片前緣寬度大於扣孔座上段面的扣孔寬度。 | 是 |  |  |  |
|  | I | 上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。 | i | 系爭產品1、3、5至7之扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。 | 是 |  |  |  |
| 結論 |  | 由系爭產品1、3、5至7可讀取到系爭專利申請專利範圍第1項之要件A~I，故系爭產品1、3、5至7落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍。 |  |  |  |  |  |  |

附表二：系爭產品2、4與系爭專利申請專利範圍第1項之比對分析表

| 系爭專利 |  |  | 系爭產品 2、4 |  | 文義讀取 |  | 適用均等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請求項 | 要件標號 | 技術特徵 | 要件標號 | 技術內容 | 各要件 | 結論 | 各要件 | 結論 |
| 1 | A | 一種記憶體模組之保護裝置，係包括 | a | 系爭產品2、4係為一種記憶體保護裝置， | 是 | 文義讀取 | - | - |
|  | B | 一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片， | b | 系爭產品2、4具有一對可覆蓋記憶體之護片，該等護片之相對面內側設有緩衝膠片 | 是 |  | - |  |
|  | C | 且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座； | c | 系爭產品2、4之每一護片上側緣分別折出扣片及扣孔座， | 是 |  | - |  |
|  | D | 該扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著該兩段面開設有一扣孔； | d | 系爭產品2、4之扣孔座係設有上段面以及下段面，且在扣孔座之上段面以及下段面內設有扣孔， | 是 |  | - |  |
|  | E | 該扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片； | e | 系爭產品2、4之扣片前緣亦下降成上段面以及下段面，在下段面形成扣合片，且在該扣合片之前端設有卡榫， | 是 |  | - |  |
|  | F | 該扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合；其改良在於： | f | 系爭產品2、4之扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用緩衝膠片使其與記憶體貼合 | 是 |  |  |  |
|  | G | 上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度； | g | 系爭產品2、4之扣孔座下段面的扣孔寬度大於扣孔座上段面的扣孔寬度， | 是 |  |  |  |
|  | H | 上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度； | h | 系爭產品2、4之扣合片兩側伸出卡榫，其中扣合片前緣寬度約等於扣孔座下段面的扣孔寬度，但扣合片前緣寬度大於扣孔座上段面的扣孔寬度 | 是 |  |  |  |
|  | I | 上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離。 | i | 系爭產品2、4之扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離， | 是 |  |  |  |
| 結論 |  | 由系爭產品2、4可讀取到系爭專利申請專利範圍第1項之要件A~I，故系爭產品2、4落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍。 |  |  |  |  |  |  |